07.01.2022

Uğur yanal   -  b202102038

Bilgisayarlı Kontrol Uygulamaları Dersi

Dönem Projesi Raporu

HAVA DURUMU

PROJESİ(ARDUINO)

- PROJENİN ADI: HAVA DURUMUNU ÖLÇEN PROGRAM/CİHAZ

Resim 1 Projenin genel görüntüsü / Ekran görüntüsü

- PROJENİN AMACI

Köy, Kasaba ya da hiçbir şekilde internete ya da radyoyo erişimi olmayan insanların, Hava durumu hakkında bilgi almasını amaçlamaktadır.

Örneğin;  Güncel olarak havanın sıcaklığını ölçüp kullanıcıya bilgi vermesi ya da Nem hakkında bilgi vermesini sağlayıp kullanıcının bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Mesela kişinin aşırı nem e ya da sıcaklığa karşı herhangi bir engeli varsa, bu program sayesin de ortamın Sıcaklığı ve Nem i hakkında bilgi sahibi olup buna göre tedbir alması ayrıca amaçlanmıştır.

Ya da programa ses eklenerek güncel olarak aydınlık ya da yağışlı olup olmadığı hakkında bilgi verilip görme engelli bireylerin ses yolu ile bilgilendirilmesi amaçlanmıştır da.

PROJEDE GÖREV PAYLAŞIMI:

Uğur yanal – Bütün her şeyi bizzat kendim yaptım.

- PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER/YAZILIMLAR:

- Arduino UNO

- Breadboard

- Su Seviyesi / Yağmur Sensörü

- Buzzer

- 1 adet 330Ω Direnç

- 40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek Jumper Kablo

- 40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek Jumper Kablo

- 1 adet 1KΩ Direnç

- 1 adet 220Ω Direnç

- LDR

- 1 adet LED

- DHT11

- BAĞLANTI ŞEMASI

Şekil 1. Projede yer alan malzemelerin bağlantı şeması

- PROJE KODLARI

Resim 2.C# Form Genel Görünümü

  - C# KODLARI (Form1):	==> Kodlarda proje ile ilgili kısımlar açıklanmalı

- using System;

- using System.Collections.Generic;

- using System.ComponentModel;

- using System.Data;

- using System.Drawing;

- using System.Linq;

- using System.Text;

- using System.Windows.Forms;

- using System.IO.Ports;

- using System.IO;

- namespace WindowsFormsApplication3

- {

- public partial class Form1 : Form

- {

- string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

- public Form1()

- {

- InitializeComponent();

- }

- private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

- {

- foreach (string port in ports)

- {

- comboBox1.Items.Add(port); // Port isimlerini combobox1'de gösteriyoruz.

- comboBox1.SelectedIndex = 0;

- }

- comboBox2.Items.Add("2400");  // Baudrate'leri kendimiz combobox2'ye giriyoruz.

- comboBox2.Items.Add("4800");

- comboBox2.Items.Add("9600");

- comboBox2.Items.Add("19200");

- comboBox2.Items.Add("115200");

- comboBox2.SelectedIndex = 2;

- label3.Text = "BAĞLANTI KAPALI";   //Bu esnada bağlantı yok. }

- }

- private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)

- {

- {

- // Form kapandığında Seri Port Kapatılmış Olacak.

- if (serialPort1.IsOpen == true)

- {

- serialPort1.Close();

- }

- }

- }

- private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

- {

- try

- {

- // label1.Text = "";

- string sonuc = serialPort1.ReadExisting();//Serial.print kodu ile gelen analog veriyi alıyoruz,string formatında sonuc'a atıyoruz

- serialPort1.Write("1");

- //label1.Text = sonuc + ""; //Labele yazdırıyoruz.

- string[] veriler = sonuc.Split('-');

- int YagmurDurumu = Convert.ToInt32(veriler[0]);//Verileri String Türünden Int veri türüne dönüştürüyoruz.

- int HavaDurumu =Convert.ToInt32(veriler[1]);

- int NemDurumu = Convert.ToInt32(veriler[2]);

- int Sicaklik = Convert.ToInt32(veriler[3]);

- //YAĞMUR DURUMU DEĞERİNE GÖRE İŞLEM YAPTIRIYORUZ

- if (YagmurDurumu>=100)//yağmur değerimiz 100 ve 100 den büyükse

- {

- label6.Text = "YAĞIŞLI";//Label a YAĞIŞLI yazdırıyoruz

- pictureBox2.Image = Image.FromFile("Pics//Yagmurlu.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if(YagmurDurumu<=99)//yağmur değerimiz 99 ve 99 den küçükse

- {

- label6.Text = "YAĞIŞSIZ";//Label a YAĞIŞSIZLI yazdırıyoruz

- pictureBox2.Image = Image.FromFile("Pics//Yagissiz.jpeg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- //HAVA DURUMU DEĞERİNE GÖRE İŞLEM YAPTIRIYORUZ

- if (HavaDurumu>=30)//HavaDurumu değerimiz 60 dan büyükse

- {

- label1.Text = "GÜNDÜZ";

- pictureBox1.Image = Image.FromFile("Pics//Gunduz.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if (HavaDurumu <= 29)//yağmur değerimiz 59 dan küçükse

- {

- label1.Text = "GECE";

- pictureBox1.Image = Image.FromFile("Pics//Gece.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- //NEM DEĞERİNE GÖRE İŞLEM YAPTIRIYORUZ

- if (NemDurumu>=60) //NemDurumu değerimiz 60 ve 60 den büyükse

- {

- label8.Text = "AŞIRI NEMLİ";

- pictureBox3.Image = Image.FromFile("Pics//Nem.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if (NemDurumu <= 40)//NemDurumu değerimiz 40 ve 40 den büyükse

- {

- label8.Text = "AZ NEMLİ";

- pictureBox3.Image = Image.FromFile("Pics//Nem.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if (NemDurumu <= 60 && NemDurumu >= 40)//NemDurumu değerimiz 60 dan küçük ve 40 den büyükse

- {

- label8.Text = "İDEAL NEM";

- pictureBox3.Image = Image.FromFile("Pics//IdealNem.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- //SICAKLIK DEĞERİNE GÖRE İŞLEM YAPTIRIYORUZ

- if (Sicaklik >= 26)//Sicaklik değerimiz 26 ve 26 dan büyükse

- {

- label9.Text = "AŞIRI SICAK";

- pictureBox4.Image = Image.FromFile("Pics//AsiriSicak.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if (Sicaklik <= 14)//Sicaklik değerimiz 14 ve 14 den küçükse

- {

- label9.Text = "SOĞUK";

- pictureBox4.Image = Image.FromFile("Pics//Soguk.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- if (Sicaklik <=25  && Sicaklik >= 15)//yağmur değerimiz 25 den küçük ve 15 den büyükse

- {

- label9.Text = "İDEAL SICAKLIK";

- pictureBox4.Image = Image.FromFile("Pics//IdealSicaklik.jpg");//PictureBox a resim adresi yerleştiriyoruz.

- }

- }

- catch (Exception)

- {

- }

- }

- private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- if (serialPort1.IsOpen == false)

- {

- if (comboBox1.Text == "")

- return;

- serialPort1.PortName = comboBox1.Text;  // combobox1'e zaten port isimlerini aktarmıştık.

- serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt16(comboBox2.Text); //Seri Haberleşme baudrate'i combobox2 'de seçilene göre belirliyoruz.

- try

- {

- serialPort1.Open(); //Haberleşme için port açılıyor

- label3.ForeColor = Color.Green;

- label3.Text = "BAĞLANTI AÇIK";

- string sonuc = serialPort1.ReadExisting();

- }

- catch (Exception hata)

- {

- MessageBox.Show("Hata:" + hata.Message);

- }

- }

- else

- {

- label3.Text = "BAĞLANTI KURULU !!!";

- }

- }

- private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- //BAĞLANTIYI KES BUTONU

- timer1.Stop();

- if (serialPort1.IsOpen == true)

- {

- serialPort1.Close();

- label3.ForeColor = Color.Red;

- label3.Text = "BAĞLANTI KAPALI";

- }

- }}

- private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)

- {

- //timer ı başlatma butonumuz

- timer1.Start();

- }

- private void button4_Click_2(object sender, EventArgs e)

- {

- timer1.Stop();

- }

- private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- //formu kapatma kodumuz

- this.Close();

- }

- }

- }

  - ARDUİNO KODLARI

- #include <dht11.h> // dht11 kütüphanesini kodlarımıza dahil ediyoruz.

- int DhtPin=2; // DhtPin olarak Dijital 2'yi belirliyoruz.

- dht11 dht_sensor; // dht_sensor adında bir DHT11 nesnesi oluşturduk.

- int LDRPin = A0;

- int YagmurPin = A1;

- int esikDegeri = 100;

- int buzzerPin = 8;

- int yagmur;

- int isik;

- String veri;

- #define led 3 //3.Pinde LED olduğunu tanımlıyoruz

- void setup() {

- pinMode(led, OUTPUT); //LED'in çıkış elemanı olduğunu belirtiyoruz

- Serial.begin(9600); //9600 Baundluk bir seri haberleşme başlatıyoruz

- pinMode(buzzerPin, OUTPUT);//Buzzer'ı çıkış olarak ayarlıyoruz

- }

- void loop() {

- if(Serial.available())

- {

- char gelenVeri = Serial.read();//Char tipinde gelenveri değişkeni oluşturup buna c# dan gelen veriyi atıyoruz

- if(gelenVeri == '1'){//gelenveri 1 olduğunda yapılacak olan işlemler

- yagmur = analogRead(YagmurPin); //Sensörden analog veriyi okuyoruz.

- isik = analogRead(LDRPin); //Işık değişkenini A0 pinindeki LDR ile okuyoruz

- if (yagmur > esikDegeri) { //Sensör verisi eşik değerini geçerse if içerisindeki kodlar uygulanır.

- digitalWrite(buzzerPin, HIGH);// ses açık

- }

- else { //Sensör verisi eşik değerinden küçük olursa if içerisindeki kodlar uygulanır.

- digitalWrite(buzzerPin, LOW);// ses kapalı

- }

- if (isik >= 30) { //Okunan ışık değeri 60'den büyük ise

- digitalWrite(led, LOW); //LED yanmasın

- }

- else{

- digitalWrite(led, HIGH); //LED yansın

- }

- int chk = dht_sensor.read(DhtPin);

- // Sensörden okunan değerleri serial ekranda yazdırıyoruz.

- veri = String(yagmur)+"-"+String(isik)+"-"+String(dht_sensor.humidity)+"-"+String(dht_sensor.temperature)+"-";//Bütün veriler tek bir veri yapısına parçalar halinde atılıyor.

- delay(200);

- Serial.println(veri);

- }

- }

- }

SONUÇ:

Bu proje de görme engelli ve de İnternet / radyo erişimine uzak insanların anlık olarak Hava durumu hakkında bilgi almasını sağlayan bir program yaptık.

Çalışmalar sonucunun da Arduino parçarları ve de kodlama dili hakkında bilgi sahibi olup bunları C# ‘ a aktarıp koşullu ifade oluşturmayı öğrendik.

Bu projeyi devam ettirirsek çok büyük kitlelere ulaşıp, gelişebileceğine inanıyoruz

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

https://maker.robotistan.com/arduino-yagmur-sensoru-alarmi/

https://maker.robotistan.com/arduino-ldr-devresi/

https://www.arduinomedia.com/arduino-ile-dht11-sicaklik-ve-nem-sensoru-kullanimi/

https://www.yazilimkodlama.com/programlama/c-split-fonksiyonu-kullanarak-metni-bolme/

https://www.tasarimkodlama.com/csharp-programlama/c-split-kullanimi-ve-split-ornekleri/

https://www.yazilimkodlama.com/visual-studio/c-picturebox-kullanimi/

http://forum.csharpnedir.com/forum_posts.asp?TID=44274&title=butonu-saydam-yapma

https://ytong.com.tr/blog-detay.asp?blogID=21

https://www.temizsozluk.com.tr/ev-ici/kapali-alanlarda-ideal-nem-duzeyi.html#:~:text=Uzmanlar%2C%20evde%20ve%20kapal%C4%B1%20alanlarda,nem%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCm%20cihazlar%C4%B1%20da%20al%C4%B1nabilir.